YY-18F 四合一液压传动演示系统

一、概述

为了适应在短暂课堂时间内，完成多个液压油路的教学内容。同时对比演示多个不同油路的工作原理。而且，使油路系统的安装调试有必要的程序且不占用上课教学时间。就必须有多台设备同时工作。

同时，YY-18 型透明液压演示系统对实验回路之一进行组合实验时，使80% 的透明液压元件闲置，能否进行利用YY-18F型四合一透明液压传动演示系统，在增加与保证实验项目及功能的前提下， 根据在同一课时做不同演示实验的原则，有效利用透明液压元件进行优化组合，使产品的性能价格下降40% 。

二、特点

- 可通过多台不同的实验回路进行对比，加深对液压回路原理的理解。

- 多台可同时操作运行，运行不同回路。

- 可只需要一套液压元件，便可同时组成不同回路，节省元件资源。

- 备全常用液压元件：每个液压元件均配有安装底板，可方便、随意地将液压元件安放在铝合金型材面板上（面板带“T”沟槽形式的铝合金型材结构）。油路搭接采用快换接头，拆接方便，不漏油。

- 电气控制简单，方便易行。采用独立的继电器控制单元进行电气控制。

- 实验桌、实验台为铁质双层亚光密纹喷塑结构，实验桌柜内存放液压元件等。

三、技术参数

  - 电源：输入220V 50Hz

  - 电气控制面板：它具有三组功能电路。控制组一按钮控制换向阀1，控制组二按钮控制换向阀2，控制组三按钮控制换向阀3，输入控制电路的常闭按钮均串联常闭停止输入插孔，其他控制电路均并联常开输入插孔，利于外接控制，每组电路的换向1、换向2与换向3都具有互锁输出功能。

  - 实验专用泵站：油泵电机：Z250 直流电动机，功率：250W，并配专用稳压直流调速器，调速范围：0-1700rpm

  - 电磁换向阀：AC24V   吸力30N

  - 尺寸大小：1300mm×650mm×1750mm（单台）

四、液压元件

压力表，油箱，溢流阀，节流阀，单向阀，液控单向阀，调速阀，顺序阀，减压阀，双作用油缸，弹簧作用油缸，增压油缸，二位四通电磁换向阀，二位二通电磁换向阀，“O”型三位四通电磁换向阀，“H”型三位四通电磁换向阀，“M”型三位四通电磁换向阀，“Y”型三位四通电磁换向阀，“P”型三位四通电磁换向阀，压力继电器，行程开关等。

五、基本实验项目

1、用手动换向阀的换向回路。

2、用中位机能换向阀的用锁回路。

3、用液控平向阀的闭锁回路。

4、压力调定回路。

5、二级压力控制回路。

6、用减压阀的减压回路。

7、用增压缸的增压回路。

8、用H型换向阀的卸载回路。

9、进油节流调速回路。

10、回油节流调速回路。

11、调速齿轮泵的换向调速回路。

12、调速齿轮泵和调速阀组成的复合调速回路。

13、流量阀短接的速度换接回路。

14、用调速阀串连联的二次进给同路。

15、用调速阀并联的二次进给同路。

16、用顺序阀的顺序动作回路。

17、用压力继电回的顺序动作回路。

18、用行程开关控制的顺序动作回路。

19、用行程换向阀的顺序动作回路。

20、串联液压缸的同步回路。

21、用先导型溢流阀控制的换向回路

YY-18F型透明液压传动系统配置一览表

| 序 号 | 名 称 | 单 位 | 数 量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | YY-18F型实验演示台 | 台 | 4 |  |
| 02 | YY-18F型电气线路面板 | 件 | 4 | 安装演示台上 |
| 03 | 拖动电机及调速电路 | 套 | 4 | 安装演示台上 |
| 04 | 齿轮油泵 | 只 | 2 | 台上元件 |
| 05 | 叶片泵 | 只 | 1 | 新增透明元件 |
| 06 | 摆线转子泵 | 只 | 1 | 新增透明元件 |
| 07 | 油箱 | 只 | 4 | 台上透明元件 |
| 08 | 辅助油箱 | 只 | 1 | 组合透明元件 |
| 09 | 油缸（带行程撞块） | 只 | 8 | 组合透明元件 |
| 10 | 弹簧回位油缸 | 只 | 1 | 组合透明元件 |
| 11 | 增压油缸 | 只 | 1 | 组合透明元件 |
| 12 | 实心双出杆油缸 | 只 | 1 | 新增透明元件 |
| 13 | 空心双出杆油缸 | 只 | 1 | 新增透明元件 |
| 14 | 单向阀 | 只 | 3 | 组合透明元件 |
| 15 | 液控单向阀 | 只 | 2 | 组合透明元件 |
| 16 | 溢流阀 | 只 | 5 | 组合透明元件 |
| 17 | 先导式溢流阀 | 只 | 1 | 新增透明元件 |
| 18 | 节流阀 | 只 | 1 | 组合透明元件 |
| 19 | 调速阀 | 只 | 5 | 组合透明元件 |
| 20 | 顺序阀 | 只 | 2 | 组合透明元件 |
| 21 | 减压阀 | 只 | 1 | 组合透明元件 |
| 22 | 二位二通电磁换向阀 | 只 | 2 | 组合透明元件 |
| 23 | 二位四通电磁换向阀 | 只 | 8 | 组合透明元件 |
| 24 | “O”型三位四通电磁换向阀 | 只 | 1 | 组合透明元件 |
| 25 | “H”型三位四通电磁换向阀 | 只 | 1 | 组合透明元件 |
| 26 | “P”型三位四通电磁换向阀 | 只 | 1 | 组合透明元件 |
| 27 | “M”型三位四通电磁换向阀 | 只 | 1 | 组合透明元件 |
| 28 | “Y”型三位四通电磁换向阀 | 只 | 1 | 新增透明元件 |
| 29 | 二位四通行程换向阀 | 只 | 1 | 组合透明元件 |
| 30 | 三位五通手动换向阀 | 只 | 1 | 组合透明元件 |
| 31 | 压力继电器 | 只 | 1 | 组合透明元件 |
| 32 | 行程开关（常开、常闭） | 只 | 2 | 组合透明元件 |
| 33 | 压力表 | 只 | 7 | 组合透明元件 |
| 34 | 三通 | 只 | 24 | 组合透明元件 |
| 35 | 四通 | 只 | 8 | 组合透明元件 |
| 36 | 220V电源插头线 | 条 | 4 | 电器配件 |
| 37 | 电磁阀通用连结线 | 条 | 12 | 电器配件 |
| 38 | 压力继电器插头线 | 条 | 1 | 电器配件 |
| 39 | 活扳手 150mm 2只 内六角扳手 M6 2只 内六角扳手 M5 1只 尖嘴钳 6# 1只 孔用挡钳 6# 1只 轴用挡钳 6# 1只 十字螺丝刀 6# 1只 十字螺丝 4# 1只 一字螺丝刀 6# 1只 一字螺丝刀 4# 1只 剪刀 5# 1只 | 盒 | 1 | 实 验 检 修 工 具 盒 |
| 40 | 保险管 4A 5只 油管接头（通用） 5只 油塞 若干 502胶水 1瓶 各种O型圈 若干 各种油封 若干 各种内六角 若干 | 盒 | 2 | 检 修 备 用 配 件 盒 |
| 41 | 毛巾 | 条 | 10 | 附 件 |
| 42 | 透明液压皮管 | 米 | 100 | 材 料 |
| 43 | 专用液压油 | 壶 | 4 | 材 料 |
| 44 | 油盘 | 只 | 1 | 附 件 |
| 45 | 透明液压演示系统使用手册 | 册 | 4 | 资 料 |
| 46 | 透明液压演示系统装箱清单 | 份 | 1 | 资 料 |